Y2系列三相异步电动机空载噪声标准

新速源公司网址：http://www.xinsuyuan.cn/    http://www.xsy0769.com

（JB/T 8680.1-1998）

电动机在空载时测得的A计权声功级的噪声数值应符合表3所规定的数值，电动机在负载时测得的A计权声功率级应符合3表和表4所规定值之和的数值。噪声数值的容差为＋3dB（A）。

表3

| 功率 kW | 同步转速r/min |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |
|  | 声功率级 dB(A) |  |  |  |  |
| 0.12 | － | 52 | － | － | － |
| 0.18 | 61 | 52 | 52 | 52 |  |
| 0.25 | 61 | 55 | 52 | 52 |  |
| 0.37 | 64 | 55 | 54 | 56 |  |
| 0.55 | 64 | 58 | 54 | 56 |  |
| 0.75 | 67 | 58 | 57 | 59 |  |
| 1.1 | 67 | 61 | 57 | 59 |  |
| 1.5 | 72 | 61 | 61 | 61 |  |
| 2.2 | 72 | 64 | 65 | 64 |  |
| 3 | 76 | 64 | 69 | 64 |  |
| 4 | 77 | 65 | 69 | 68 |  |
| 5.5 | 80 | 71 | 69 | 68 |  |
| 7.5 | 80 | 71 | 73 | 68 |  |
| 11 | 86 | 75 | 73 | 70 |  |
| 15 | 86 | 75 | 73 | 73 |  |
| 18.5 | 86 | 76 | 76 | 73 |  |
| 22 | 89 | 76 | 76 | 73 |  |
| 30 | 92 | 79 | 76 | 75 |  |
| 37 | 92 | 81 | 78 | 76 |  |
| 45 | 92 | 81 | 80 | 76 | 82 |
| 55 | 93 | 83 | 80 | 82 | 82 |
| 75 | 94 | 86 | 85 | 82 | 82 |
| 90 | 94 | 86 | 85 | 82 | 82 |
| 110 | 96 | 93 | 85 | 82 | 90 |
| 132 | 96 | 93 | 85 | 90 | 90 |
| 160 | 99 | 97 | 92 | 90 | 90 |
| 200 | 99 | 97 | 92 | 90 | － |
| 250 | 103 | 101 | 92 | － |  |
| 315 | 103 | 101 | － |  |  |

表4

| 功率 kW | 同步转速r/min |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |
|  | 声功率级 dB(A) |  |  |  |  |
| ≤11 | 2 | 5 | 7 | 8 | － |
| >11～37 | 2 | 4 | 6 | 7 | － |
| >37～110 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| >110～315 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |